泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目

采购需求

一、采购项目基本情况

1、项目名称：泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目

2、项目所属年度：2024年

3、项目所属分类：□服务 ☑货物 □工程

4、拟定预算：30万元

二、商务要求

1.质保要求：质保期为整包货物验收合格之日起不少于1年，供应商质保期承诺低于1年的视为无效投标，供应商承诺质保期超过1年的，按供应商承诺执行。质保期内，如果产品有因质量问题而引起的损坏，成交供应商应对产品予以维修或更换，全部服务费和更换产品或配件的费用均由成交供应商承担。如质保期内维修或更换产品数量（配件按产品计算）累计达到产品安装总量5%，质保期延长1年。

2.生产、安装要求：

2.1本项目为“交钥匙”工程 。成交供应商在生产前须提前到安装现场自行查看安装场地并提供产品设计方案。产品设计方案经采购人同意后，成交供应商方可生产。若成交供应商未提供产品设计方案或产品设计方案未经采购人同意自行生产产品，造成产品不符合采购人要求的，需重新整改，由此产生的所有费用均由成交供应商自行承担。

2.2成交供应商须严格按照采购人最终确定的施工安装图纸组织安装、调试，并自行负责提供安装调试所需的专用工具和辅助材料。在安装过程中如需对现有房屋的承重、供电、给排水、吊顶、墙面、地面、运输通道、新风系统、空调、照明、射线防护等进行改造的，须获得采购人确认后方可实施，如在施工过程中对现有已经完工的设备设施构成了损害的，须负责还原或赔偿。成交供应商需根据房屋实际情况并经采购人同意后方可调整相应尺寸，颜色与款式也应由采购人项目管理部门确认签字后才能生产、交货。安装过程中，成交供应商自行负责提供仓储，加工场地，并承担相关费用。

3.成交供应商须指派专人负责本项目售后服务事宜，质保期内发生故障时，接到采购人通知后4小时内提供电话等服务响应，8小时内到达现场维修，24小时内修复完毕。成交供应商须向采购人提供每个品种不少于3套的备品备件便于及时维修，相关费用已包含在报价中。

4.供货时间：签订合同后确定样板开始下单生产，60个工作日内交付完毕。

5.供货地点：泸州市中医医院采购人指定地点

6.按实结算，实际计算金额=成交单价*实际安装数量，全部货物安装调试完毕并验收合格之日起，采购人接到供应商通知与票据凭证资料以后的30个工作日内，向供应商支付应付金额的100%。

- 三、技术要求

| - 序号 | - 产品名称 | - 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 成品 - 窗帘 | 一、窗帘面料 - 1、纤维含量：100%聚酯纤维；单位面积质量（g/㎡）：≥240； - 2、遮热性能：遮热率（%）≥55；织物密度：经向密度1350根/10cm±10、纬向密度345根/10cm±10；纱线抗滑移（mm）经纱、纬纱滑移≤5；水洗尺寸变化率（%）经向、纬向-4.0～+3.0；防紫外线性能：UPF平均值≥1500、UPF＞40、T(UVA)平均值（%）＜5、T(UVB)平均值（%）＜5；耐皂洗色牢度（级）：变色、沾色≥4； 3、抗菌要求：金黄色葡萄球菌抑菌率≥95%、大肠杆菌抑菌率≥95%、白色念珠菌抑菌率≥95%、肺炎克雷白氏菌抑菌率≥95%、铜绿假单胞菌抑菌率≥95%、枯草芽孢杆菌抑菌率≥95%； - 4、甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20g；PH值4.0～9.0；耐水色牢度（级）：变色、沾色≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3；无致敏染料；无致癌染料；不含以下有害物质：五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚、有机锡化合物、氯化苯和氯化甲苯、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、富马酸二甲酯； 5、须达到1级阻燃，检验依据须符合GB 20286-2006，即氧指数≥32%，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤15，产烟毒性等级不低于ZA2级。 二、有纺布带 1、纤维含量：100%玻璃纤维；单位面积质量（g/㎡）：195±10； - 2、断裂强力（N）：经向1500±20；织物密度：经向密度150根/10cm±10、纬向密度195根/10cm±10；水洗尺寸变化率（%）经向、纬向-4.0～+3.0； 3、甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；耐水色牢度（级）：变色、沾色≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3；无致敏染料；无致癌染料； 4、须达到B1级阻燃，检验依据须符合GB 8624-2012，即氧指数经向≥32%、损毁长度经向≤150mm，续燃时间经向≤5s，阴燃时间经向≤15s，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 三、制作工艺 - 1、成品窗帘：韩式，褶皱比例1:2倍，顶部卷边≥10cm，底部卷边≥10cm，左右卷边各≥3cm，成品高度误差不超过0.5cm，宽度不能小于要求制作的宽度，不能超过要求宽度15cm以上，成品无线头无污迹；每米成品布艺窗帘制作8个标准褶皱；缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于35针。制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩，面料须在锅炉内进行高温杀菌及真空定型处理，达到自然波浪、皱折挺括、间距均匀、垂坠美观的效果。 - 2、有纺布带：宽度≥10cm，编织均匀，牢固表面平整。 3、窗帘布颜色要求：中标人签订合同前提供色样卡供采购人选择。 |
| - 2 | - 窗帘 - 轨道 | - 1、铝合金静音轨道，材质：铝合金 - 2、外观质量：轨道表面膜层应均匀，无皱纹、裂纹、鼓泡、流痕、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等可视缺陷； - 3、力学性能：规定非比例延伸强度Rp0.2≥110N/mm2、抗拉强度Rm≥160N/mm2 、断后伸长率A50mm≥8%；维氏硬度≥70HV； - 4、化学成分：Si：0.2-0.6%、Mn≤0.1%、Cu≤0.1%、Mg:0.45-0.9%、Zn≤0.1%、Cr≤0.1%、Fe≤0.35%、Ti≤0.1%；耐盐雾腐蚀性：依据GB/T 10125-2021标准进行72h的中性盐雾试验（NSS试验），铝合金轨道及配件（含安装码、走珠滑轮、封头）不得出现腐蚀；表面涂层可溶性重金属含量（镉、铬、汞）≤5mg/kg； - 5、单根轨截面规格尺寸：高度≥25mm；宽度≥34mm；安装码固定孔3个；轨道结构：轨道内衬加强筋4根； - 6、承重：轨道承重≥20kg，走珠滑轮承重≥5kg，安装码承重≥10kg；轨道壁厚≥1.6mm； - 7、材质：封口为锌合金，安装码为冷扎钢材质表面经喷涂处理，滑轮为ABS塑料滚轮+不锈钢吊环， - 8、窗帘盒子尺寸200*200mm（±5%），窗帘盒子内并排平行安装两根轨道，轨道安装间距可根据现场情况调整，安装完成后美观实用；单根轨道每米不低于8个滑轮，每隔70cm（±5%）位置1个安装码。 |
| - 3 | - 医用 - 隔帘 | 一、医用隔帘面料 1、纤维含量：100%聚酯纤维；单位面积质量（g/㎡）：≥230； 2、防透视性能（%）：S≥95，具有良好的防透视性；断裂强力（N）：直向≥380、横向≥1300；耐摩擦色牢度（级）：湿摩≥3；耐水斑色牢度（级）：滴水干燥后变色≥3； 3、抗菌要求：金黄色葡萄球菌抑菌率≥95%、大肠杆菌抑菌率≥95%、白色念珠菌抑菌率≥95%、肺炎克雷白氏菌抑菌率≥95%、铜绿假单胞菌抑菌率≥95%、枯草芽孢杆菌抑菌率≥95%； 4、甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；PH值4.0～9.0；耐水色牢度（级）：变色、沾色≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3；无致敏染料；无致癌染料；不含以下有害物质：五氯苯酚、四氯苯酚、邻苯基苯酚、有机锡化合物、氯化苯和氯化甲苯、烷基酚和烷基酚聚氧乙烯醚、富马酸二甲酯； 5、须达到1级阻燃，检验依据须符合GB 20286-2006，即氧指数≥32%，续燃时间≤5s，阴燃时间≤5s，损毁长度≤150mm，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃，烟密度等级（SDR）≤15，产烟毒性等级不低于ZA2级。 二、有纺布带 - 1、纤维含量：100%玻璃纤维；单位面积质量（g/㎡）：195±10； - 2、断裂强力（N）：经向1500±20；织物密度：经向密度150根/10cm±10、纬向密度195根/10cm±10；水洗尺寸变化率（%）经向、纬向-4.0～+3.0； 3、甲醛含量（mg/kg）≤75；无异味；可分解致癌芳香胺染料（mg/kg）≤20；耐水色牢度（级）：变色、沾色≥3；耐摩擦色牢度（级）：干摩≥3；无致敏染料；无致癌染料； - 4、须达到B1级阻燃，检验依据须符合GB 8624-2012，即氧指数经向≥32%、损毁长度经向≤150mm，续燃时间经向≤5s，阴燃时间经向≤15s，燃烧滴落物：未引起脱脂棉燃烧或阴燃。 - 三、制作工艺 - 1、医用隔帘：韩式，顶部卷边≥10cm，底部卷边≥10cm，左右卷边各≥3cm，成品高度误差不超过0.5cm，宽度不能小于要求制作的宽度，不能超过要求宽度15cm以上，成品无线头无污迹。制作工艺精细，缝纫线路笔直，挂钩采用不锈钢S型挂钩，布帘熨烫衬的时候要保持丝縷平直，不起泡，无线头杂物；每米成品隔帘制作6个标准褶皱；缝制针距均匀牢固表面平整每10cm不少于35针；医用窗帘高度约240cm，具体尺寸以实际测量为准。 - 2、阻燃布带：布带宽度：≥10cm，100%聚酯纤维，编织均匀，牢固表面平整。 - 3、隔帘布颜色要求：中标人签订合同前提供色样卡供采购人选择。 |
| - 4 | - 隔帘轨道（U型） | - 1、材质：铝合金、单根整体一次成型； - 2、外观质量：轨道表面无污渍、磨损、皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等影响使用的缺陷且装饰面涂层均匀； - 3、力学性能：规定非比例延伸强度Rp0.2≥110N/mm2、抗拉强度Rm≥160N/mm2 、断后伸长率A50mm≥8%； - 4、轨道：承重≥20kg、壁厚≥1.5mm、膜厚≥65μm；滑轮：单个滑轮承重≥8kg；安装码：承重≥30kg。 5、轨道截面尺寸:宽≥34mm、高≥24mm； 6、封口：金属封口，表面应光滑无毛刺、暗斑，表面应无锈蚀； - 7、安装码：外形尺寸：长62mm±1mm、宽28mm±1mm、壁厚≥1.5mm。 - 8、材质：封口为锌合金，安装码为冷扎钢材质表面经喷涂处理，滑轮为ABS塑料滚轮+不锈钢吊环， 9、轨道每米配备≥8个滑轮，每隔70cm（±5%）位置1个安装码，轨道采用机器弯弧，可按要求定制一次成型为U型、L型及一字型。具体尺寸以实际测量为准。 |
| - 5 | - 隔帘轨道（L型） |  |
| - 6 | - 隔帘轨道（一字型） |  |
| - 7 | - 罗马杆轨道 | - 1、外观质量：罗马杆表面无污渍、磨损、皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等影响使用的缺陷且装饰面涂层均匀。 2、罗马杆材质：铝合金 3、力学性能：规定非比例延伸强度Rp0.2≥110N/mm2、抗拉强度Rm≥160N/mm2 、断后伸长率A50mm≥8%； 4、膜厚≥20μm，承重≥20kg，壁厚≥1.2mm 5、耐盐雾腐蚀性：依据GB/T 10125-2021标准进行48h的中性盐雾试验（NSS试验），表面不得出现腐蚀。 6、尺寸:外径≥27mm，每米不低于8个挂环，每隔70cm（±5%）位置1个安装支架。 |
| - 8 | - 输液轨道（U型） | - 1、材质：铝合金、单根整体一次成型； - 2、外观质量：轨道表面无污渍、磨损、皱纹、流痕、鼓泡、裂纹、发粘、凹陷、暗斑、针孔、划伤、凸包等影响使用的缺陷且装饰面涂层均匀； - 3、力学性能：规定非比例延伸强度Rp0.2≥110N/mm2、抗拉强度Rm≥160N/mm2 、断后伸长率A50mm≥8%； - 4、轨道承重≥30kg；轨道壁厚≥1.5mm；单个滑轮承重≥8kg 5、轨道截面尺寸:宽≥34mm、高≥24mm； 6、封口：金属封口，表面应光滑无毛刺、暗斑，表面应无锈蚀；截面尺寸：宽36mm±1mm、高27mm±1mm； - 7、材质：封口为锌合金，安装码为冷扎钢材质表面经喷涂处理，滑轮为ABS塑料滚轮+不锈钢吊环。 - 8、每套轨道配1根铝合金吊架，带四爪输液吊架，≥2.0mm厚铝合金吊杆，吊杆基本长度75cm（±5cm），可伸长40～50cm，直径≥20mm；每套含两个滑轮。 - 9、轨道安装≥12颗螺栓固定；轨道采用机器弯弧，可按要求定制一次成型为U型。具体尺寸以实际测量为准。 |
| - 8 | - 隔帘轨道及输液轨道木龙骨 | 1.木方尺寸≥20mm*30mm，围绕病床U字型或L字型或一字型安装，木龙骨需用≥6根且直径≥6mm镀锌铁材质的丝杆固定在水泥天花板上。 |
| - 9 注：除木龙骨外的所有产品均为成品，供应商需按实际测量定制，包含其他辅件，按采购人要求进行安装。 |  |  |

- 报价表

- 泸州市中医医院窗帘、医用隔帘及轨道采购项目市场调研报价表

| - 序号 | - 产品名称 | - 预计 - 数量 | - 单位 | - 报价 |  | - 品牌 - （生产厂家） | - 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单价 | 总价 |  |  |
| - 1 | - 成品窗帘 | - 2500 | - ㎡ |  |  |  | 报价应为平铺展开后每平方米的单价，不计算褶皱率。 |
| - 2 | - 窗帘轨道 | - 820 | - m |  |  |  | 报价应为单轨每米的价格。 |
| - 3 | - 医用隔帘 | - 2020 | - ㎡ |  |  |  | 报价应为平铺展开后每平方米的单价，不计算褶皱率。 |
| - 4 | - 隔帘轨道（U型） | - 150 | - m |  |  |  |  |
| - 5 | - 隔帘轨道（L型） | - 510 | - m |  |  |  |  |
| - 6 | - 隔帘轨道（一字型） | - 17 | - m |  |  |  |  |
| - 7 | - 罗马杆轨道 | - 68 | - m |  |  |  |  |
| - 8 | - 输液轨道（U型） | - 220 | - m |  |  |  |  |
| - 9 | - 隔帘轨道及输液 - 轨道木龙骨 | - 900 | - m |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

- 注：1.供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目产品生产、运输、搬运、人工、安装、风险、管理、保险、税费等供应商完成本项目所需的一切费用。采购人不再额外支付其他任何费用。

- 2.本项目中采购的数量为预计采购数量，报价时按预计采购数量进行报价，项目验收以实际安装数量进行结算。超过项目总预算的报价作无效处理。

- 3.每个品目的单价报价为综合固定单价，即包含了安装货物所需的所有物料成本、人工、辅料及安装的所有费用。

- 供应商名称（盖章）：

- 联系人及电话：

- 日    期：