泸州市中医医院城南院区电梯日常维护保养服务采购项目

市场调研相关资料

一、采购项目基本情况

1、项目名称：泸州市中医医院城南院区电梯日常维护保养服务采购项目

2、项目所属年度：2025年

3、项目所属分类：☑服务 □货物 □工程

4、采购预算：20.25万元

二、供应商应具备的资格条件：

1、具有独立承担民事责任的能力；

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

5、法律、行政法规规定的其他条件；

6、本项目不接受联合体。

7、本项目特殊要求：供应商需具有《中华人民共和国特种设备生产许可证》，许可证许可项目包含：电梯安装（含维修）；许可子项目包含：曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）、自动扶梯与自动人行道、杂物电梯；曳引驱动乘客电梯（含消防员电梯）的许可等级需B级及B级以上（B级是指许可参数：额定速度≤2.5m/s，向下覆盖）。

三、服务要求

1、中标供应商应具备完成本项目所涉及服务内容的一切技术能力（包括获得电梯生产厂家技术支持能力），且由此产生的一切费用全部由中标供应商承担。

2、中标供应商提供每周7天、每天24小时的紧急救援、急修服务，发生电梯故障，驻场维保人员应及时抵达现场进行处置，抵达时间不应超过10分钟。

3、人员配置要求：中标供应商应至少委派1名项目负责人和2名维保人员（项目负责人和维保人员不得兼任），委派的维保人员应是熟悉所维护保养电梯原理、结构、性能、安全要求的，且具有相应项目资格的特种设备作业人员，维保人员负责维护保养工作，确保严格按照安全技术规范进行维护保养。中标供应商委派的维保人员至少有1名需每天24小时在医院内驻场值班。（项目负责人和维保人员需在医院管理部门报备登记，且项目负责人和维保人员未经医院管理部门允许，不得随意更换。）。

4、中标供应商需免费提供并更换500元以下的易损易耗配件（配件清单详见下表）。

| 500元以内免费更换的易损易耗配件清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 曳引驱动乘客电梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| 1 | 轿厢靴衬 | 19 | 检修开关 | 37 | 层门钢丝绳组件 | 54 | 井道行程开关 |
| 2 | 对重靴衬 | 20 | 急停按钮 | 38 | 定滑轮组件 | 55 | 厅门滑轮 |
| 3 | 保险管 | 21 | 带盖闸刀开关 | 39 | 层门门锁开关盒 | 56 | 轿门滑轮 |
| 4 | 厅门绳轮 | 22 | 深沟球轴承 | 40 | 防尘罩 | 57 | 厅门门锁电气触点 |
| 5 | 油杯 | 23 | 张紧轮开关 | 41 | 限位开关 | 58 | 绳头组合二次保护钢丝绳 |
| 6 | 轿门绳轮 | 24 | 门锁弹簧 | 42 | 应急灯泡 | 59 | 消防盒 |
| 7 | 煤 油 | 25 | 弹簧座 | 43 | 螺口灯泡 | 60 | 轿门门锁电气触点 |
| 8 | 棉 纱 | 26 | 压缩式弹簧 | 44 | 轿底防振橡胶 | 61 | 导轨压导板 |
| 9 | 井道照明 | 27 | 门锁凸轮开关 | 45 | 轿底微动开关 | 62 | 警铃 |
| 10 | 轿厢照明灯管 | 28 | 三角皮带 | 46 | 绕线电阻 | 63 | 安全钳开关 |
| 11 | 厅门滑块 | 29 | 轿门链条 | 47 | 电容 | 64 | 检修、急停按钮 |
| 12 | 按钮 | 30 | 门靴 | 48 | 指示灯 | 65 | 缓冲器开关 |
| 13 | 轿厢门滑块 | 31 | 门防震橡胶 | 49 | WAGO端子排 | 66 | 上下强迫减速开关 |
| 14 | 上下限位开关 | 32 | 层门导靴 | 50 | 二极管 | 67 | 外呼按钮 |
| 15 | 限速器开关 | 33 | 层门三角锁组件 | 51 | 整流器 | 68 | 开关门按钮 |
| 16 | 平层区域隔磁板 | 34 | 拉绳组件 | 52 | 拨动开关 | 69 | 安全继电器 |
| 17 | 蜂鸣器 | 35 | 开门锁杆 | 53 | 层门锁匙组件 |  |  |
| 18 | 警铃圆按钮 | 36 | 护线安装板 |  |  |  |  |
| 自动扶梯 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 | 序号 | 名称 |
| 1 | 深沟球轴承 | 9 | 左边安全边界 | 16 | 蜂鸣器 | 23 | 按钮开关 |
| 2 | 压缩弹簧 | 10 | 右边安全边界 | 17 | 梳齿板安全开关 | 24 | 保险管 |
| 3 | 连接器 | 11 | 中央部前端安全边界 | 18 | 上下部裙板开关(室内/室外) | 25 | MY4继电器 |
| 4 | 锁紧螺母 | 12 | 中央部后端安全边界 | 19 | 梯级链安全开关 | 26 | 手提检修灯 |
| 5 | 链轮 | 13 | 毛毡 | 20 | 逆转检测开关 | 27 | 梳齿板 |
| 6 | 链轮主体 | 14 | 扶手带导向件 | 21 | 透镜 | 28 | 前端安全边界 |
| 7 | 后端安全边界 | 15 | 微动开关 | 22 | 空气过滤器罩装配 | 29 | 急停按钮 |
| 8 | 拨动开关 |  |  |  |  |  |  |

5、管理要求：详见采购文件中《泸州市中医医院城南院区电梯维护保养服务项目考核管理办法》。

6、中标供应商在维保合同生效后一周内，需对本项目涉及的电梯设备进行全面检测，并向采购人的管理部门出具书面的检测报告。清查本项目所涉及电梯设备的技术资料，做好维保交接工作。

7、中标供应商应当按照《电梯维护保养规则》的规定完成半月维保、季度维保、半年维保、年度维保项目，并做好维护保养记录。中标供应商需根据电梯的使用情况、设备状况，确认并提供全年保养计划和各项定期保养计划的具体实施时间表。如需调整原保养计划，应提前 7日通知采购人并经采购人同意后方可调整，但应保证保养时间间隔不得超过 15 日。

8、中标供应商实施维护保养后的电梯应符合安全技术规范、强制性标准和电梯制造单位的技术要求。

9、中标供应商应协助医院建立健全安全管理制度、安全技术档案、应急救援预案。配合医院每年至少一次定期开展应急救援演练，确保应急系统运行有效。中标供应商对所保养的电梯设备按要求进行年度自检，并出具年度自检报告，自检报告经特种设备检验机构审查、检验合格后按规定归档保存。自检费用由中标供应商承担。

10、中标供应商对所保养的电梯设备的限速器进行校验，并出具有效报告。校验费用由中标供应商承担。（本项目所涉及的电梯将于2025年进行限速器校验）

11、中标供应商需配合政府主管部门对有效服务期内的电梯设备实施年检，对政府主管部门提出的涉及中标供应商保养环节、部位的整改内容、项目及时提供免费整改。年度定期检验费用由医院承担。若因医院管理原因导致电梯定期检验不合格，由医院承担相应责任和电梯复检费用；若因维护保养原因导致电梯定期检验不合格的，由中标供应商承担相应责任和电梯复检费用。

12、按照国家质检总局《电梯维护保养规则》的规定，如中标供应商通过维保或者自行检查，发现电梯仅依据约定的维保内容已经不能保证安全运行，而需要改造、修理(包括更换零部件)、更新电梯时，中标供应商应向医院提供书面方案，经过双方协商，签订相关协议。

13、如果医院在涉及电梯技术上有改进需求时，中标供应商应免费提供技术上的咨询建议服务。

14、中标供应商不得以任何形式将维护保养工作分包、转包。

15、中标供应商在维护保养工作中，中标供应商工作人员不管任何原因发生人身伤亡、设备损坏或零部件丢失的概由中标供应商负责，如果因维修现场管理不善导致第三方损失概由中标供应商承担全部责任。

16、因中标供应商提供的材料或零件不合格造成人员及人身损害的，概由中标供应商负责。

17、如果中标供应商在医院电梯出现故障时，中标供应商维保人员不能按时抵达现场处置，导致病人、职工或任何其它人员出现人身伤害引起的任何赔付，由双方同保险公司协商处理分摊。如果不能取得一致意见的，提交医院所在地人民法院进行诉讼处理。

18、服务期限：合同生效后一年内。

19、服务地点：泸州市中医医院城南院区。

20、结算方式：每季度进行一次结算，实际结算金额=合同总价/4-考核扣款(如有)。每次结算根据验收报告及中标供应商提供的有效发票在 10 个工作日内支付应付金额的 100%。

21、未尽事宜，依照《特种设备安全监察条例》、《特种设备使用管理规则》、《电梯监督检验和定期检验规则》、《电力使用管理与维护保养规则》、《四川省电梯安全监督管理办法》、《电梯维护保养规则》、《电梯制造与安装安全规范》、《自动扶梯和人行道的制造与安装安全规范》、《电梯主要部件报废技术条件》、《制造单位安装使用维护说明书》等文件要求执行。

四、设备清单及报价表

泸州市中医医院城南院区电梯日常维护保养服务采购项目

报价表

| 序号 | 楼栋 | 编号 | 层站 | 生产厂家 | 单位 | 报价（元/年） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 门诊楼 | A1 | 7/7/7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 2 |  | A2 | 7/7/7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 3 |  | A3 | 7/7/7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 4 |  | A4 | 7/7/7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 5 |  | A5 | 7/7/7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 6 |  | A6 | 7/7/7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 7 |  | A7 | 2/2/2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 8 |  | A8 | 2/2/2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 9 |  | A9 | 2/2/2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 10 |  | FT1 | 5100 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 自动扶梯 |
| 11 |  | FT2 | 5100 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 自动扶梯 |
| 12 |  | FT3 | 5100 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 自动扶梯 |
| 13 |  | FT4 | 5100 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 自动扶梯 |
| 14 |  | FT5 | 4500 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 自动扶梯 |
| 15 |  | FT6 | 4500 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 自动扶梯 |
| 16 |  | FT7 | 4500 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 自动扶梯 |
| 17 |  | FT8 | 4500 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 自动扶梯 |
| 18 | 病房楼 | B1 | 21/21/21 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 19 |  | B10 | 21/20/20 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 20 |  | B11 | 21/20/20 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 21 |  | B12 | 21/20/20 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 22 |  | B13 | 21/20/20 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 23 |  | B14 | 21/20/20 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 24 |  | B15 | 21/20/20 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 25 |  | B2 | 18/18/18 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 26 |  | B3 | 18/18/18 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 27 |  | B4 | 18/17/17 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 28 |  | B5 | 21/21/21 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 29 |  | B6 | 21/20/20 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 30 |  | B7 | 21/20/20 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 31 |  | B8 | 21/20/20 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 32 |  | B9 | 21/21/21 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 33 |  | B16 | 4/2/2 | 上海三菱电梯有限公司 | 台 |  | 杂物电梯 |
| 34 | 全科楼 | C1 | 11/11/11 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 35 |  | C2 | 11/11/11 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 36 |  | C3 | 8/8/8 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 37 |  | C4 | 8/8/8 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 38 |  | C5 | 3/3/3 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 39 |  | C6 | 2/2/2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 40 |  | C7 | 2/2/2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 41 | 康复楼 | DT1 | 2/2/2 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 42 |  | DT2 | 7/7/7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 43 |  | DT3 | 7/7/7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 44 |  | DT4 | 7/7/7 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 45 |  | DT5 | 6/6/6 | 日立电梯（中国）有限公司 | 台 |  | 曳引驱动乘客电梯 |
| 46 | 合计 |  |  |  |  |  |  |

注：1、报价要求：供应商的报价是供应商响应采购项目要求的全部工作内容的价格体现，包括本项目人工费、风险、管理、保险、税费、其他约定费用等供应商完成本项目所需的一切费用。

- 以上表格如不能完全表达清楚供应商认为必要的费用明细，供应商可自行补充。

供应商名称（盖章）：

联系人及电话：

日期：